Chapitre 2 : Architecture multi-WAN et choix technologiques

2.1 État de l'art de l'agrégation/répartition de liens (pour mémoire)

Avant de choisir une solution d'implémentation, il est utile de rappeler les trois grandes familles de mécanismes permettant d'exploiter plusieurs liens WAN simultanément.

2.1.1 MPTCP (Multipath TCP)

MPTCP est une extension du protocole TCP (RFC 8684) qui permet à une même connexion applicative d'utiliser plusieurs chemins réseau (donc plusieurs interfaces/liens WAN) en parallèle, de façon transparente pour l'application.

Principe de fonctionnement :

- Une connexion TCP classique est établie (subflow initial).

- Le client et le serveur négocient le support MPTCP via des options TCP dédiées.

- Des sous-flux (subflows) additionnels sont créés sur les autres interfaces disponibles.

- Un mécanisme de séquencement au niveau de la couche MPTCP réordonne les données reçues sur les différents subflows.

Avantages :

- Agrégation de bande passante réelle au niveau applicatif (contrairement au simple load-balancing par flux).

- Bascule transparente en cas de perte d'un lien (mobilité, résilience).

- Standardisé à l'IETF, supporté nativement par le noyau Linux (module mptcp).

Limites :

- Nécessite le support MPTCP des deux extrémités de la connexion (client ET serveur), ou un proxy MPTCP (ex. solutions type "MPTCP proxy" ou Tessares).

- Inefficace si les applications ou serveurs distants ne supportent pas MPTCP — cas majoritaire sur Internet public.

- Ne s'applique qu'à TCP, pas à UDP (donc pas directement à la VoIP ou au streaming UDP).

2.1.2 Bonding / Link Aggregation appliqué au WAN

Le bonding (agrégation de liens) est un mécanisme initialement pensé pour le LAN (IEEE 802.3ad / LACP), consistant à regrouper plusieurs interfaces physiques en une seule interface logique.

Appliqué au contexte WAN (liens hétérogènes, opérateurs différents, latences différentes), le bonding classique de type LACP n'est pas directement transposable, car il suppose des liens symétriques reliés au même équipement L2. On parle alors plutôt de WAN bonding applicatif, réalisé via des tunnels (ex. outils comme mlvpn, Speedify, ou des solutions propriétaires) qui encapsulent le trafic et le répartissent paquet par paquet ou flux par flux sur les liens disponibles, avec reconstruction à l'autre extrémité.

Avantages :

- Agrégation réelle de bande passante, y compris pour des liens hétérogènes (ADSL + 4G, par exemple).

- Fonctionne indépendamment du support applicatif (contrairement à MPTCP).

Limites :

- Nécessite un point de terminaison distant maîtrisé (tunnel VPN/GRE vers un serveur bonding), donc une infrastructure supplémentaire.

- Latence ajoutée par l'encapsulation et la resynchronisation des paquets.

- Complexité de mise en œuvre plus élevée que le simple load-balancing par gateway.

2.1.3 MLPPP (Multilink PPP)

MLPPP (RFC 1990) est un mécanisme plus ancien, utilisé historiquement sur les liaisons WAN synchrones (RNIS, liaisons louées, PPPoE multiples), qui permet de fragmenter les trames PPP et de les répartir sur plusieurs liens physiques, avec réassemblage côté récepteur.

Avantages :

- Agrégation de bande passante au niveau liaison (couche 2), transparente pour les couches supérieures.

- Standard mature, notamment utilisé sur des équipements Cisco/routeurs d'opérateur.

Limites :

- Suppose des liens de même nature reliant les deux mêmes extrémités (peu adapté à des accès Internet hétérogènes multi-opérateurs).

- Peu pertinent dans un contexte d'accès Internet grand public/PME actuel (ADSL/fibre/4G), où les liens n'aboutissent pas physiquement au même équipement distant.

- Techniquement daté, remplacé dans la plupart des architectures modernes par les approches SD-WAN.

2.1.4 Synthèse

| Mécanisme | Couche | Nécessite support côté distant | Agrégation BP réelle | Adapté à un contexte Internet multi-opérateurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MPTCP | Transport (TCP) | Oui (client + serveur ou proxy) | Oui, mais dépend du support applicatif | Limité |
| Bonding WAN applicatif | Tunnel/Application | Oui (serveur bonding) | Oui | Oui, avec infra tunnel dédiée |
| MLPPP | Liaison (L2) | Oui (même équipement distant) | Oui | Non |

Ces trois approches visent une agrégation de bande passante. Elles se distinguent de l'objectif retenu pour ce projet, qui est la répartition de charge (load-balancing) et la haute disponibilité (failover) entre plusieurs liens WAN indépendants — objectif pour lequel les solutions SD-WAN open source de type gateway/routeur sont mieux adaptées, comme détaillé en 2.2.

2.2 Comparatif des solutions SD-WAN open source

Trois solutions open source candidates ont été étudiées pour l'implémentation de l'architecture multi-WAN : pfSense, VyOS et OpenWrt.

2.2.1 pfSense — Gateway Groups

pfSense est une distribution pare-feu/routeur basée sur FreeBSD, orientée interface web (webGUI), très répandue en PME.

Mécanisme multi-WAN : Gateway Groups

- Chaque interface WAN est associée à une passerelle (gateway), surveillée par un monitoring actif (ping vers une IP cible, ex. 8.8.8.8 ou IP opérateur).

- Les gateways sont regroupées en Gateway Groups, avec une priorité (Tier 1, Tier 2, etc.) par lien.

- Deux modes principaux :

  - Failover : bascule automatique vers le lien de tier inférieur en cas de perte du lien prioritaire (basé sur les seuils de latence/perte de paquets configurés dans les Gateway Monitoring).

  - Load Balancing : répartition des connexions entre plusieurs gateways de même tier, par un mécanisme de sélection pseudo-aléatoire pondérable (weight).

- Association aux règles de pare-feu via policy-based routing (choix du gateway group par règle, en fonction de la source/destination/protocole).

Avantages :

- Interface graphique complète, monitoring visuel intégré des liens (dashboard, RRD graphs).

- Mise en œuvre rapide, bien documentée, forte communauté.

- Intégration native avec le pare-feu (pas besoin d'outil tiers pour le policy-routing).

Limites :

- Répartition par connexion (flux), pas par paquet : pas d'agrégation de bande passante à proprement parler.

- Moins flexible que VyOS pour des scénarios de routage avancé (BGP multi-WAN, SD-WAN avec SLA dynamique par application).

- Overhead FreeBSD, moins « léger » qu'OpenWrt sur du matériel embarqué.

2.2.2 VyOS

VyOS est un système d'exploitation réseau open source basé sur Linux (dérivé de Vyatta), avec une syntaxe de configuration proche de Juniper/Cisco (CLI orientée opérateur).

Mécanisme multi-WAN :

- Configuration native de load-balancing via le sous-système load-balancing wan, avec règles basées sur des flags de test (connectivité, latence) par interface.

- Politique de routage avancée : policy-based routing (PBR) via firewall/policy route, table de routage par marquage de paquets.

- Support de protocoles de routage dynamique complets (BGP, OSPF), permettant des scénarios multi-WAN avec un opérateur en BGP (multihoming réel), ce que pfSense ne gère pas nativement avec la même profondeur.

Avantages :

- Approche « routeur d'opérateur », plus proche des standards CLI professionnels (utile en contexte SDN/formation avancée, cohérent avec l'axe SDN du projet).

- Très flexible pour du policy-routing complexe et du routage dynamique.

- Léger, basé sur Debian, bon comportement en environnement virtualisé (VM VMware/GNS3).

Limites :

- Pas d'interface graphique complète (tout est CLI) → courbe d'apprentissage plus importante.

- Moins de documentation « pas à pas » que pfSense pour le cas d'usage multi-WAN simple.

- Communauté plus restreinte, version gratuite (VyOS rolling release) avec cycle de mise à jour à surveiller.

2.2.3 OpenWrt

OpenWrt est un firmware Linux embarqué, initialement conçu pour les routeurs grand public, mais utilisable aussi en VM/x86.

Mécanisme multi-WAN : mwan3

- Package dédié au multi-WAN, permettant policy-based routing, load-balancing pondéré et failover, avec des règles de tracking par interface (ping périodique vers des IP de test).

- Configuration via UCI (fichiers texte) ou LuCI (interface web, si installée).

Avantages :

- Très léger, adapté au matériel embarqué/faibles ressources.

- mwan3 est spécifiquement conçu pour ce cas d'usage (contrairement à un détournement de fonctionnalité).

- Bonne intégration si l'architecture cible inclut déjà du matériel type routeur OpenWrt.

Limites :

- Moins robuste pour des scénarios d'entreprise complexes (pas de vraie stack de routage dynamique avancée comparable à VyOS).

- Documentation communautaire inégale selon les versions.

- Moins pertinent dans un contexte de labo virtualisé (VMware) où le matériel embarqué n'est pas la cible réelle.

2.2.4 Tableau comparatif de synthèse

| Critère | pfSense | VyOS | OpenWrt |
| --- | --- | --- | --- |
| Interface | GUI complète | CLI uniquement | UCI / LuCI (optionnelle) |
| Mécanisme multi-WAN | Gateway Groups | load-balancing wan + PBR | mwan3 |
| Failover | Natif, simple à configurer | Natif via PBR | Natif via mwan3 |
| Load-balancing pondéré | Oui (par connexion) | Oui | Oui |
| Routage dynamique (BGP/OSPF) | Limité | Avancé | Basique |
| Courbe d'apprentissage | Faible | Élevée | Moyenne |
| Adapté à un labo virtualisé (VMware) | Oui | Oui | Moyen (pensé pour embarqué) |
| Communauté / documentation | Très large | Moyenne, orientée pro | Large mais hétérogène |

2.2.5 Justification du choix retenu

Le choix de [solution retenue] est justifié par les critères suivants :

- Cohérence avec les contraintes du labo : environnement virtualisé sous VMware, où pfSense et VyOS s'intègrent nativement sans dépendance à du matériel embarqué (contrairement à OpenWrt, pensé pour du hardware dédié).

- Facilité de démonstration et de documentation : si l'objectif du projet inclut des captures d'écran/monitoring visuel pour le rapport, pfSense (dashboard, RRD graphs, Gateway Groups visuels) facilite la production de preuves de fonctionnement.

- Profondeur technique attendue : si le projet valorise une approche proche des équipements opérateurs et une éventuelle extension vers du routage dynamique (BGP multihoming), VyOS est plus pertinent et cohérent avec l'axe SDN déjà traité dans les autres chapitres.

- Temps disponible / complexité acceptable : pfSense permet une mise en œuvre plus rapide du failover/load-balancing de base, VyOS demande un investissement CLI plus important mais offre plus de contrôle fin.

D’après ces criteres, VyOS reste le choix retenu